附件1：监控设备明细表

| 富顺县精神病医院监设备明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 参数 |
| 微型监控摄像头 | 微型 | 10 | 具有400W像素 CMOS传感器。 最大分辨率4KS。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高4KS@25fps，第三码流最大1920x1080 @25fps，子码流704x576@25fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 图像传输延时≤80ms。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态且宽动态能力综合评价得分应不小于107分。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.3%。 支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 红外补光距离不小于150米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 支持10行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加48个IP地址，支持MAC地址过滤功能。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具备人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 支持客流统计、客流信息查询功能。 支持热度图功能，并能支持热度图导出。 摄像机在非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、智能红外、录像回放、配置保存、用户管理、配置管理、区域裁剪、区域曝光等功能。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67、IK10防护等级。 具有1个RJ-45网络接口、1个复位按钮1路报警输入接口、具有1个RJ-45 网络接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 |
| 监控电源 | 12v | 14 | DC12/2A电源（带防雷IC） |
| 监控支架 | K11 | 14 | 枪机壁装支架 |
| 交换机 |  | 2 | 二层网管交换机-24个10/100/1000M电口-2个千兆SFP独立光口-交换容量256Gbps，转发速率：全线速过滤转发131Mpps； |
| 交换机 |  | 3 | 二层网管交换机-8个10/100/1000M电口转发速率：全线速过滤转发36Mpps； |
| 网线 | GT6-10 | 1100米 | 超六类网线 |
| 电源线 | rvv2*1.0 | 1100米 | 达标纯铜2.0线芯*2非屏蔽电源线 |
| 管材 | 2.0PVC | 1100米 | PVC阻燃管 |
| 32路录像机 | 32路8盘位 | 1 | 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持大华乐橙云功能 ★样机可将接入720P、1.3MP、1080P、3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★样机在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★样机在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |
| 4T监控硬盘 | 4T | 8 | 接口类型：SATAII，容量：4TB，转速：5900转，缓存：64M |
| 电视机 | 55寸+挂架 | 1 | 屏幕尺寸：55英寸，接口带HDMI*4 |
| 辅材 | 辅材插线板、水晶头等 | 一批 | 辅材插线板、水晶头等辅材 |
| 备注:医院原有监控设备是大华品牌，新增监控设备性能不能低于原品牌且能兼容。 打“★”号的为本次采购项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；交货时打“★”号的需提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章；成交后，为保证产品质量中标单位须提供制造厂家售后服务承诺原件加盖厂家鲜章，业主方有权要求成交单位提供样机进行性能测试，若不满足，按虚假应标处理。 |  |  |  |